ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI

(SHT-Tedarik)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçaların temini için gereken tedarik sisteminin kurulması ve gereken önlemlerin alınması konusundaki usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –  (1) Bu Talimat, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan personeli kapsar.

(2) Tüm sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri, onaylı bakım kuruluşu, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşu bu kapsam dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Talimatta yer alan;

a) ASA 100: Aviation Suppliers Association Quality System Standard - ASA-100 Standardını,

b) EASA: Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansını,

c) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

d) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

e) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

f) Kuruluş: Bu Talimat kapsamında hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş tüzel organizasyonu,

g) Tedarik kuruluşu: SHT-Tedarik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşu,

ğ) SHT-145: 16/09/2025 tarihinde yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Talimatını,

h) SHY-33A: 05/04/2008 tarihli ve 26838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği,

i) TKEK: Tedarikçi Kuruluş El Kitabını,

j) Sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri: Genel Müdürlük tarafından verilen yetki kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri ve sivil hava aracı sahiplerini ifade eder.

(2) Bu Talimatta yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ülkemizin üyesi bulunduğu ICAO ile EASA tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Tedarik kuruluşları ve yönetici personeli ile kuruluşta görevli diğer ilgili personel, bu Talimat ve eklerinde belirtilen esas ve sınırlamalara uygun planlama ve uygulama yapmaktan Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Yetki belgesi zorunluluğu

MADDE 6 – (1) Bu Talimat kapsamında yetkilendirilmeyen kuruluş, sivil hava araçlarında kullanılacak yedek parçalara tedarik hizmeti veremez.

(2) Bu Talimat hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kuruluşun sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında bulunan işyerleri için SHY-33A Yönetmeliği kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur.

(3) Bu Talimat hükümlerine göre kuruluşun yetkilendirilmiş olması, işyerinin faaliyeti ile ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gereğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşyeri sahibi yapmakta olduğu iş ile ilgili mevzuata göre gerekli şartları hazırlama ve muhafaza etmekle sorumludur.

(4) Onaylı bakım kuruluşu, tüm sivil hava aracı işletmeleri ve sahipleri ile hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları yetkilerinin geçerliliğini koruduğu süre boyunca bu Talimat kapsamında yetkili kabul edilir.

Başvuru

MADDE 7 – (1) SHT-Tedarik hükümlerine göre ilk yetki başvurusu veya mevcut yetkide değişiklik talebi, bu Talimatın Ek-1 Tablo-1’inde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

Onay şartları

MADDE 8 – (1) Yapılan denetimler sonucunda kuruluşun bu Talimatta istenen koşulları sağladığının Genel Müdürlük tarafından tespit edilmesi halinde, bu Talimatın Ek-1 Tablo-2’sinde yer alan şartlara uygun olarak kuruluş adına hazırlanan yetki belgesi yayınlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluşun Yapısı

Tesis gereklilikleri

MADDE 9 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-3’ünde yer alan şartlara uygun olarak, tesislerini her türlü planlı çalışmaya olanak verecek biçimde düzenler.

Personel gereklilikleri

MADDE 10 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-4’ünde yer alan şartlara uygun olarak, kuruluşun finanse edilebilmesini ve bu Talimat kapsamında gerekli görülen standartları sağlamak için kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu müdür atamasını yapar.

Alet-ekipman

MADDE 11 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-5’inde yer alan şartlara uygun olarak, onayı kapsamında gerekli olan alet-ekipmanın standartlara uygun şekilde kontrol ve kalibre edilmesini sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.

Komponentlerin kabulü

MADDE 12 – (1) Tüm komponentler bu Talimatın Ek-1 Tablo-6’sında yer alan şartlara uygun şekilde sınıflandırılır ve uygun şekilde birbirinden ayrılır.

Kalite sistemi

MADDE 13 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-7’sinde yer alan şartlara uygun olarak, uygun bir kalite sistemi kurar ve ilgili prosedürleri geliştirir.

Tedarik kuruluşu el kitabı

MADDE 14 – (1) Tedarik kuruluşu, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını belirten ve bu Talimata nasıl uyacağını gösteren esasları içeren bir TKEK ve eğer gerekli görülüyorsa ilave dokümanları hazırlar. TKEK dokümanı Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayınlanan SHGM.UED.41466435.FR.368 doküman numaralı kontrol formuna uygun olarak kuruluş tarafından hazırlanır.

Tedarik kuruluşuna ilişkin değişiklikler

MADDE 15 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-8’inde yer alan şartlara uygun olarak, kuruluşta gerçekleşecek değişikliklerini, kontrolünde olmayan durumlar hariç olmak üzere, bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

Yetkinin geçerliliği

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından bu Talimat gerekliliklerini sağlayan kuruluşlara, bu Talimatın Ek-1 Tablo-9’unda yer alan şartlara uygun olarak, yetki belgesi düzenlenir ve geçerliliğini korur.

Bulgular

MADDE 17 – (1) Tedarik kuruluşu, bu Talimatın Ek-1 Tablo-10’unda yer alan şartlara uygun olarak, bulgularını takip eder ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Kuruluş onaylarının devri

MADDE 18 – (1) Bir kuruluşun sahip olduğu tedarik kuruluşu onayının bir başka kuruluşa devri, ilgili onaya ilişkin bu Talimatta tanımlanan tesisler, personel, alet-ekipmanlar, prosedürler gibi tüm gereklilikleri sağlayacak şekilde mevcut kaynakların devredilmesi şartıyla, gerekli görülmesi halinde yerinde denetim ve inceleme yapılarak, Genel Müdürün uygun görmesi halinde gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 19 – (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 08/03/2023 tarihli Onaylı Tedarikçi Kuruluşları Talimatı (SHT-Tedarik) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

İçindekiler Tablosu

Tablo-1	6

Başvuru	6

IR Tedarik.A.10 Başvuru	6

IR Tedarik.B.10 Başvurunun değerlendirilmesi	6

Tablo-2	6

Onay Şartları	6

IR Tedarik.A.20	6

IR Tedarik.B.20	6

IR Tedarik.B.30 Yetkinin Devamı	7

Tablo-3	7

Tesis Gereklilikleri	7

IR Tedarik.A.25 (a) Ofisler ve Çalışma ortamı	7

IR Tedarik.A.25 (b) Depolama koşulları	7

Tablo-4	7

Personel Gereklilikleri	7

IR Tedarik.A.30 (a) Sorumlu müdür	7

IR Tedarik.A.30 (b) Yönetici personel	8

IR Tedarik.A.30 (c) Depo Personeli	8

IR Tedarik.A.30 (d) Adam saat planı	8

Tablo-5	9

Ekipman ve Aletler	9

IR Tedarik.A.40 Alet ekipmanın kontrol ve kalibrasyonunu sağlama	9

Tablo-6	9

Komponentler	9

IR Tedarik.A.42 (a) Komponentlerin sınıflandırılması	9

IR Tedarik.A.42 (b) Kabul Kontrolü	11

IR Tedarik.A.42 (c) Komponentlerin birbirinden ayrılması	13

Tablo-7	14

Kalite Sistemi	14

IR Tedarik.A.65 (a) Kalite sistemi kurulması	14

IR Tedarik.A.65 (b) Kalite geri bildirim sistemi	15

Tablo-8	15

Kuruluşa İlişkin Değişiklikler	15

IR Tedarik.A.85	15

Tablo-9	15

Yetkinin Geçerliliği	15

IR Tedarik.A.90	15

Tablo-10	16

Bulgular	16

IR Tedarik.A.95 Bulgu seviyeleri	16

IR Tedarik.B.95 (a) Süre ve idari işlem	16

IR Tedarik.B.95 (b) Kapatılamayan bulgular	16

Tedarik Kuruluşu Yetki Belgesi	17

| # Tablo-1 | # Başvuru |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.10 Başvuru |  |
| İlk defa yetkilendirilecek kuruluşların ve mevcut yetkisinde değişiklik talep eden kuruluşların Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayınlanan başvuru formları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. |  |
| ## IR Tedarik.B.10 Başvurunun değerlendirilmesi |  |
| 1. Yönetici personelin bu Talimatın Ek-1 Tablo 4’ünde yer alan TD.A.30 (a) ve (b) gerekliliklerini sağladığı doğrulanır. 2. Genel Müdürlük, Tedarik Kuruluşu El Kitabı prosedürlerinin SHT-Tedarik Talimatına uygunluğunu ve tedarik kuruluşu el kitabındaki taahhüdün kuruluş Sorumlu Müdürü tarafından imzalandığını doğrular. 3. Genel Müdürlük tedarik kuruluşunun SHT-Tedarik Talimatı gerekliliklerini yetki verilmesi öncesi ve yetkili olduğu sürece sağladığını yerinde denetim veya uzaktan denetim yoluyla doğrular. 4. Tedarik kuruluşu yetkisinin önemini ve el kitabında yer alan prosedürlere uygunluk taahhüdünü imzalamasının nedenini anladığından emin olunması amacıyla yetki verilmesi öncesinde kuruluş sorumlu müdürü ile en az bir kez görüşülür. 5. Bütün bulgular Genel Müdürlük tarafından onaylanarak kuruluşa gönderilir. 6. Genel Müdürlük bütün bulguları, düzeltici işlemleri ve tavsiyeleri kayıt altına alır. 7. İlk yetkilendirme ve yetki değişikliği öncesinde bütün bulguların kapatıldığı Genel Müdürlük tarafından doğrulanır. |  |

| # Tablo-2 | # Onay Şartları |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.20 |  |
| Kuruluş, onay kapsamını oluşturan faaliyet alanını kendi el kitabında belirtir. |  |
| ## IR Tedarik.B.20 |  |
| 1. Kuruluş SHT-Tedarik Talimatı şartlarını sağladığında, Genel Müdürlük TKEK’i resmi olarak onaylar ve onay kapsamını belirten sertifikayı düzenler. 2. Genel Müdürlük yayımlanan sertifika üzerinde onayın şartlarını belirtir. 3. Onay referans numarası Genel Müdürlüğün belirlediği bir düzende sertifika üzerinde belirtilir. 4. Sertifika süresiz olarak yayınlanır. |  |
| ## IR Tedarik.B.30 Yetkinin Devamı |  |
| Kuruluşun, 24 ayı geçmeyen gözetim periyodu içerisinde kalarak tüm SHT-Tedarik Talimatı başlıklarına uygunluk açısından kontrol edilmiş olması gerekir. |  |

| # Tablo-3 | # Tesis Gereklilikleri |  |
| --- | --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.25 (a) Ofisler ve Çalışma ortamı |  |  |
| 1. Çalışma ortamı sıcaklığı ve nemi, personelin gerekli işlemleri fazla rahatsızlık duymadan yerine getirmesine imkan verecek seviyede tutulur. 2. Toz ve buna benzer hava kaynaklı kirlenmeler asgari seviyede tutulur ve çalışma ortamındaki komponent ve malzemelerin yüzeyinde gözle görülür bir kirlilik seviyesine ulaşması önlenir. 3. Aydınlatmanın, her türlü kontrol ve muayene işleminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak seviyede olması sağlanır. 4. Gürültünün, kontrol işlemini yapan personelin dikkatini dağıtmaması sağlanır. Gürültü kaynağını kontrol etmenin mümkün olmadığı durumlarda, söz konusu personele, kontrol işlemi sırasında dikkat dağınıklığına neden olan aşırı gürültüyü önlemek üzere gerekli kişisel ekipman temin edilir. 5. Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması sağlanır. 6. Kalite yönetimi, planlama ve teknik kayıtlar ile depo personeli için uygun bir ofis yerleşimi sağlanır. |  |  |
| ## IR Tedarik.A.25 (b) Depolama koşulları |  | ##### AMC Tedarik.A.25 (b) |
| (d) Komponentler, malzemeler, ekipmanlar ve aletler için güvenli depo tesisleri sağlanır. Depolanan faal ve gayri faal komponentler, malzemeler, ekipman ve aletler ayrı yerlerde tutulur. Depolama koşullarının, depolanan unsurların bozulmasını ve hasar görmesini engelleyecek şekilde üreticinin talimatlarına uygun olması sağlanır. Depolama tesislerine erişim yetkili personel ile sınırlandırılır. |  | 1. Faal hava aracı komponentleri için depo tesisleri temiz, iyi havalandırılmış ve yoğunlaşma (yoğuşma) etkilerini minimize etmek için sabit kuru sıcaklıkta tutulur. Hava aracı komponentleri için yayınlanmış verilerde belirtilen üretici depolama önerileri takip edilir. 2. Depolama raflarının, hava aracı komponentlerini tutacak kadar sağlam olması ve büyük hava aracı komponentleri için depolama sırasında komponentin zarar görmeyeceği şekilde yeterli desteği sağlaması gerekir. 3. Uygulanabilir durumlarda, tüm hava aracı komponentleri depolama sırasında oluşabilecek hasarı ve korozyonu minimize etmek için koruyucu malzeme içerisinde ambalajlanmış (paketlenmiş) olarak saklanır. |

| # Tablo-4 | # Personel Gereklilikleri |  |
| --- | --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.30 (a) Sorumlu müdür |  | ##### AMC Tedarik.A.30 (a) |
| (a) Kuruluş, tüm faaliyetlerinin bu Talimat kapsamında gerekli görülen standartlara göre yapılmasını sağlamak için kurumsal yetkiye sahip bir sorumlu müdür atar. Sorumlu müdür; 1. Kuruluşun tedarik yetkisinin sürekliliği için gerekli tüm kaynakların hazır bulundurulmasını sağlar. 2. Emniyet ve kalite politikasını kurmaktan ve geliştirmekten sorumludur. 3. Bu Talimat ile SHT-145 konularında temel bilgiye sahip olması gerekir. |  | Sorumlu müdür ile normalde konumu itibariyle kuruluşu yönetmek için özellikle finansal olmak üzere tüm sorumluluğa sahip tedarik kuruluşunun genel müdürü ifade edilmektedir. Sorumlu müdürün kuruluşun genel müdürü olmadığı durumlarda, sorumlu müdürün genel müdüre doğrudan erişim hakkına ve kuruluşu finanse etme yetkisine sahip olduğuna dair Genel Müdürlüğe güvence verilir. |
| ## IR Tedarik.A.30 (b) Yönetici personel |  |  |
| (b) Kuruluş; kuruluşun SHT-Tedarik ile uyumlu olmasını sağlamaktan sorumlu bir kalite sistemi yöneticisi ve depolardan sorumlu bir yönetici personel görevlendirir. Bu kişi(ler), nihai olarak sorumlu müdüre karşı mesuldürler. 1. Görevlendirilen kişi(ler) kuruluşun yönetim yapısını temsil eder ve SHT-Tedarik kapsamında belirtilen tüm görevlerden sorumludurlar. 2. Görevlendirilen kişi(ler) ismen tanımlanır ve bu kişilerin özgeçmişleri ile diğer gereklilikler Genel Müdürlük tarafından belirlenen usül ve esaslarda Genel Müdürlüğe sunulur. 3. Sorumlu müdür, geri bildirim sistemi de dahil olmak üzere kalite sisteminin izlenmesinden sorumlu bir kişinin atamasını yapar. Atanan kalite sistem yöneticisi, sorumlu müdürün kalite ve SHT-Tedarik’e uyumluluk konularında tam anlamıyla bilgilendirilmesini sağlamak için, sorumlu müdüre doğrudan ulaşır. Kalite sistemi yöneticisinin; kalite konusunda en az üç yıl tecrübeye, ATA Chapter 300, SHT-145 ve kalite eğitimlerine sahip olması gerekir. Söz konusu eğitimler 2 yılda bir yenilenir. 4. Depolardan sorumlu yöneticinin; sivil havacılık bakımı konusunda asgari üç yıllık tecrübeye, ATA Chapter 300, ESD (Electrostatic Discharge), Hidden Damage Inspection, DGR (Dangerous Goods Regulations), MSDS (Material Safety Data Sheet), İnsan Faktörleri ve SHT-145 eğitimine sahip olması gerekir. Söz konusu eğitimler 2 yılda bir yenilenir. 5. Prosedürler, kişinin uzun süreli yokluğunda yerine kimin vekâlet edeceğini açıkça belirtir. |  |  |
| ## IR Tedarik.A.30 (c) Depo Personeli |  |  |
| (c) Kabul kontrolü yapan personelin ATA Chapter 300, ESD (Electrostatic Discharge), Hidden Damage Inspection, DGR (Dangerous Goods Regulations), MSDS (Material Safety Data Sheet), İnsan Faktörleri ve SHT-145 eğitimine sahip olması gerekir. Söz konusu eğitimler 2 yılda bir yenilenir. Kabul kontrolü personelinin yeterliliği Genel Müdürlükçe uygun görülen el kitabı prosedürüne uygun olarak kuruluş tarafından değerlendirilir. |  |  |
| ## IR Tedarik.A.30 (d) Adam saat planı |  |  |
| (d) Kuruluş, öngörülen tedarik iş yükü ile ilişkili olarak yeterli personele sahip olduğunu gösteren bir adam-saat planı hazırlar. Adam-saat planı hazırlanırken, SHT-Tedarik onayı kapsamı dışında gerçekleştirilen tüm faaliyetler göz önünde bulundurulur. Adam-saat planı oluşturulurken planlı personel devamsızlıkları (eğitim, izin, vb.) dikkate alınır. Kalite uygunluk gözetimi görevi adam-saatleri, IR Tedarik.A.65 (c) gerekliliğini karşılamaya yeterli olmalıdır. Kalite gözetimi yapan personelin başka görevler yerine getirdiği durumlarda, kalite gözetimi yapan personel sayısının belirlenmesinde söz konusu görevler için ayrılan zaman da göz önünde bulundurulur. |  |  |

| # Tablo-5 | # Ekipman ve Aletler |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.40 Alet ekipmanın kontrol ve kalibrasyonunu sağlama |  |
| Kuruluş, kontrole veya kalibrasyona ihtiyaç duyan aletlerin, ekipmanların ve özellikle de test ekipmanlarının faal ve doğru ölçebilir olmaları için resmi olarak kabul edilen bir standarda göre belirli bir sıklıkta kontrol ve kalibre edilmesini sağlar. Söz konusu kalibrasyonlara ve kullanılan standardın izlenebilirliğine ilişkin kayıtlar kuruluş tarafından saklanır. |  |
| ##### AMC Tedarik.A.40 |  |
| 1. Bu alet ve ekipmanların kontrolü, kuruluşun bu tür öğeleri düzenli olarak kontrol etmek, bunlara bakım yapmak, gerektiğinde bunları kalibre etmek ve kullanıcılara, söz konusu öğenin kontrol/servis veya kalibrasyon zaman sınırı içinde olduğunu göstermek üzere bir prosedüre sahip olmasını gerektirir. Bu nedenle, tüm alet, ekipman ve test ekipmanlarının kontrol/servis veya kalibrasyon vadesinin ne zaman dolacağına ve açıkça belli olmayan başka bir nedenle gayri faal olup olmadığına yönelik bilgi veren açık bir etiketleme sistemi olması sağlanır. Tüm hassas alet ve ekipmanlar için kalibrasyonlar ve kullanılan standartlar ile birlikte bir kayıt tutulur. 2. Düzenli olarak gerçekleştirilecek kontrol, servis veya kalibrasyon, kuruluşun belirli bir durumda farklı bir zaman aralığının uygun olduğunu sonuçlarla gösterebildiği durumlar haricinde, ekipman üreticilerinin talimatlarına göre yapılır. 3. Bu bağlamda, resmi olarak kabul edilen standart, tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın, resmi bir kuruluş tarafından oluşturulan veya yayınlanan ve hava taşımacılığı sektörü tarafından yerinde uygulama olarak yaygın şekilde kabul edilen standartlar anlamına gelir. |  |

| # Tablo-6 | # Komponentler |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.42 (a) Komponentlerin sınıflandırılması |  |
| (a) Tüm komponentler aşağıda belirtilen kategorilerde sınıflandırılır. (i) SHT-21’in 21.A.307, 21L.A.193 maddelerinde, Part-M’in M.A.502 maddesinde, Part-ML’nin ML.A.502 maddesinde ya da bu talimatta aksi belirtilmediğinde; uygun durumda olan, SHGM Form 1 veya eşdeğer bir form ile servise verilmiş ve SHT-21 kapsamında tanımlanmış olan komponentler. (ii) Bakımı yapılabilecek gayri faal komponentler. (iii) Ömür sınırlarına ulaştıkları veya onarılamaz bir kusur içerdikleri için kurtarılamaz olarak sınıflandırılan komponentler. (iv) Bakım verilerinde belirtildiğinde uçak, motor, pervane veya diğer komponentler üzerinde kullanılan geçerli bir standarda göre, izlenebilir uygunluk belgesi olan standart parçalar. (v) Gerekli teknik özelliklere ve izlenebilirliğe sahip olduğu kuruluş tarafından belirlenen ve bakım sırasında kullanılan ham ve sarf malzemeler. Tüm malzemelerin, malzemenin istenen teknik özelliklere uygun olduğunu açıkça belirten ve de üretici ile tedarikçi kaynağını içeren dokümanlara sahip olması gerekir. Kuruluş; yedek parçaların müşterilere sevki esnasında, bu parça ve malzemeye ait orijinal sertifikalara ilave olarak kullandığı "malzeme uygunluk ifadesi" içeren bir gönderi dokümanı oluşturmalıdır. Bu ifade, ilgili parça ve malzemelerin aşırı ısı, stres ve çevre koşullarına maruz kalmadığını da içermelidir. Bu doküman, kuruluşun kalite sistemi içerisinde tanımlı olmalıdır. |  |
| ##### AMC 1 Tedarik.A.42 (a)(ii) |  |
| ##### Gayrifaal komponentler ##### (a) Kuruluş gayrifaal komponentlerin uygun şekilde tanımlanmasını sağlar. Komponentin gayri faal durumu; komponenti tanımlayan bilgiler ve yapılması gereken işlemleri belirten her tür bilgi ile birlikte bir etiket üzerinde açık bir şekilde belirtilir. Bu tür bilgiler şunlardır: Gerekli olduğunda, hizmette kalınan süreyi, bakım durumunu, saklama koşullarını, tespit edilen arızaları, elverişsiz çevre koşullarına maruz kalma durumunu ve komponentin bir kazaya veya olaya karışan hava aracına takılıp takılmadığı durumu. Bu etiketin komponent üzerinden istenmeyen şekilde ayrılmasını engelleyecek önlemler alınır. ##### (b) Gayrifaal komponentler aşağıda yer alan nedenlerden dolayı bakıma tabi tutulur: ##### (1) Hizmet ömrünün bakım programında tanımlandığı şekilde sona ermesi, ##### (2) Genel Müdürlük tarafından uygulanması zorunlu tutulan geçerli uçuşa elverişlilik direktifleri ve diğer sürekli uçuşa elverişlilik gereklilikleri ile uygunsuzluk hali, ##### (3) Uçuşa elverişlilik durumunu veya hava aracına takılmaya uygunluğu belirlemek üzere gerekli olan bilgilerin mevcut olmaması; ##### (4) Arızalara veya işlev bozukluklarına ilişkin kanıtlar bulunması; ##### (5) Komponentin faal durumuna tesir etmesi olası olan bir olaya veya kazaya karışmış olan bir hava aracına takılmış olması. |  |
| ##### AMC 1 Tedarik.A.42 (a)(iii) |  |
| ##### Kurtarılamaz komponentler ##### Aşağıdaki komponentler kurtarılamaz olarak sınıflandırılır: ##### (a) Çıplak gözle görülür ya da görülemez, tamiri mümkün olmayan arızalara sahip olan komponentler; ##### (b) Tasarım gerekliliklerine uymayan ve söz konusu gerekliliklere uygun hale getirilemeyecek komponentler; ##### (c) Kabul edilemez modifikasyona veya geri döndürülmesi mümkün olmayan işleme tabi tutulmuş komponentler; ##### (d) Zorunlu ömür sınırı olup, bu ömür sınırlarına ulaşmış veya bunları aşmış olan veya eksik veya kayıp kayıtları olan parçalar; ##### (e) Aşırı güce, ısıya veya elverişsiz ortama maruz kalmış olması sebebiyle uçuşa elverişli duruma geri getirilemeyen komponentler; ##### (f) Geçerli bir uçuşa elverişlilik direktifine uygunluğun yerine getirilemediği komponentler; ##### (g) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının ve/veya imalatçıya izlenebilirliğin temin edilemediği komponentler. |  |
| ##### AMC 1 Tedarik.A.42 (a)(iv) |  |
| ##### Standart parçalar: ##### (a) Tasarım, imalat, test ve kabul kriterleri ile standart tanımlama bilgisi gerekliliklerini içeren kurulu bir sektör, kurum, yetkili otorite veya diğer resmi mevzuatlar ile tam uygunluk dahilinde imal edilen parçalar. Söz konusu mevzuat, parçanın üretilmesi ve uygunluğunun doğrulanması için gerekli tüm bilgileri içerir. Mevzuat herhangi bir tarafın parçayı imal edebileceği şekilde yayımlanır. Mevzuat örnekleri, Ulusal Havacılık Standartları (NAS-National Aerospace Standards), Ordu-Donanma Havacılık Standardı (AN-Army-Navy Aeronautical Standardı), Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE-Society of Automotive Engineers), SAE Sematec, Ortak Elektron Cihaz Mühendisliği Konseyi (Joint Electron Device Engineering Council), Ortak Elektron Tüp Mühendisliği Konseyi (Joint Electron Tube Engineering Council) ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI-American National Standards Institute), EN Spesifikasyonları vb.'dir. ##### (b) Bir parçayı standart parça olarak belirlemek için tip sertifikası sahibi, orijinal tip sertifikası sahibinin yetkili otoritesi tarafından kabul edilen bir standart parçalar el kitabı yayınlayabilir veya parça katalogunda, standart parça tarafından karşılanması gereken mevzuta atıfta bulunabilir. Standart parçalara ait belgeler, açık bir şekilde parça ile ilgilidir, imalatçı ve tedarikçi tarafından yayınlanmış uygunluk beyanı içerir. Bazı malzemeler, saklama koşulu veya ömür limiti gibi özel koşullara tabi olup, bunlar ilgili belgelerde ve/veya malzemenin ambalajı üzerinde belirtilir. ##### (c) SHGM Form 1 veya eşdeğeri normalde yayınlanmamaktadır ve dolayısıyla da yayınlanması beklenmez. |  |
| ##### AMC 2 Tedarik.A.42 (a)(iv) |  |
| ##### Standart parçalar: ##### Motorsuz planörler ve motorlu planörler için, CS 22.1301(b) hükümleri kapsamında sertifikalandırılmış (onaylanmış), gerekli olmayan aletler ve/veya ekipmanlar ki bu söz konusu aletlerin veya ekipmanların takılı olduklarında çalışmaları, yanlış çalışmaları veya çalışmamaları halinde kendi içlerinde veya planörün çalışmasının üzerindeki etkileriyle bir emniyet tehlikesi teşkil etmezler. ##### Yukarıda kullanılan "gerekli olmayan" terimindeki "gerekli" ifadesi, geçerli uçuşa elverişlilik kodu (CS 22.1303, 22.1305 ve 22.1307) tarafından gerekli görülen veya ilgili işletme düzenlemeleri ve geçerli Hava Kuralları tarafından gerekli görülen veya Hava Trafik Yönetimi tarafından gerekli görülen (örneğin, belirli bir kontrollü hava sahasındaki bir alıcı-verici (transponder)) anlamına gelmektedir. Standart parçalar sayılabilecek gerekli olmayan ekipmanlara ilişkin örnekler elektrikli varyometreler, bilyeli (ball type) dönüş/yatış (bank/slip) göstergeleri, toplam enerji probları (probes), kapasite tüpleri (capacity bottles) (varyometreler için), final süzülme hesaplayıcıları (final glide calculators), seyrüsefer bilgisayarları, veri toplayıcı/barograf/dönüş noktası (turnpoint) kamera, cam silecekleri (bug-wipers) ve çarpışmayı önleme (anti-collision) sistemleridir. Uçuşa elverişlilik koduna göre onaylanması gereken ekipmanlar geçerli ETSO veya eşdeğeri ile uygunluk kapsamında olurlar ve standart parça sayılmazlar (örneğin, oksijen ekipmanı). |  |
| ##### AMC 1 Tedarik.A.42 (a)(v) |  |
| ##### Malzemeler: ##### (a) Sarf malzeme; yağlar, yapıştırıcılar (cements), karışımlar, boyalar, kimyasal boyalar ve sızdırmazlık malzemeleri (bostik), vb. gibi, sadece bir seferliğine kullanılan her tür malzemedir. ##### (b) Ham madde; metaller, plastikler, ahşap, kumaş, vb. gibi, hava aracının tamamlayıcı parçası haline getirmek için çalışma gerektiren her tür malzemedir. ##### (c) Ham madde ve sarf malzemeler sadece, gerekli özelliklere sahip olduğuna emin olunduğunda kabul edilir. Bunun için, söz konusu malzeme ve / veya ambalajı üzerinde gerekli özellikler belirtilir ve mevcut ise parti numarası yazılır. ##### (d) Tüm malzemelerin beraberindeki dokümanlar, malzeme ile açık bir şekilde ilgilidir; hem imalatçı hem de tedarikçi tarafından yayınlanmış bir uygunluk beyanını içerir. Bazı malzemeler saklama koşulları ve/veya ömür sınırlandırması vb. gibi özel koşullara tabi olup, söz konusu özel koşullar ilgili dokümanlarda ve/veya malzemenin ambalajı üzerinde belirtilir. ##### (e) Bu tür malzemeler için SHGM Form 1 veya eşdeğeri yayınlanmaz ve dolayısıyla da yayınlanması beklenemez. Genel Müdürlük tarafından aksinin kabul edildiği durumlar hariç olmak üzere, malzeme özellikleri normalde (S)TC sahibinin verilerinde belirtilmektedir. |  |
| ## IR Tedarik.A.42 (b) Kabul Kontrolü |  |
| (b) Kuruluş, komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin kabul edilebilir durumda olmasını ve IR.Tedarik.A.42 (a) gerekliliklerini karşılamasını sağlamak için kabul kontrolü prosedürleri oluşturur. |  |
| ##### AMC Tedarik.A.42 (b) |  |
| (a) Komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin kabulüne yönelik prosedürler, komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin uygun durumda olmasını ve kuruluşun gereksinimlerini sağlamayı hedefler. Bu prosedürler, aşağıdakileri içeren kabul kontrolüne dayanır: 1.Komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin fiziksel kontrolü; 2. Beraberindeki dokümantasyon ve verilerin IR.Tedarik.A.42 (a) maddesine uygun olarak gözden geçirilmesi. (b)Tedarikçilerden komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin kabulü için oluşturulan prosedürler, tedarikçi değerlendirme prosedürlerini içerir. |  |
| ##### GM 1 Tedarik.A.42 (b) Fiziksel kontrol |  |
| (a) Komponentlerin, standart parçaların ve malzemelerin uygun durumda olduğundan emin olmak için kuruluş, fiziksel kontrol gerçekleştirilir. (b) Aşağıdaki liste, gerçekleştirilecek tipik kontrolleri içerir: (1) Komponentleri ve ambalajlarını genel durumunu bütünlüklerini etkileyebilecek hasarlar bakımından kontrol edilmesi; (2) Komponentin raf ömrünün dolmadığını doğrulanması; (3) Komponentlerin türüne göre uygun ambalajda teslim alındığının doğrulanması. Örneğin; doğru ATA 300 ambalajı veya gerekli olduğunda ESD ambalajı; (4) Hasarı veya dahili kirlenmeyi önlemek için komponentin tüm tapalarının ve kapaklarının uygun şekilde takıldığının doğrulanması. Yapışkan kalıntıları elektrik bağlantılarını yalıtabileceğinden ve hidrolik veya yakıt birimlerini kirletebileceğinden elektrik bağlantılarını veya sıvı bağlantı parçalarını / açıklıklarını kapatmak için bant kullanıldığında dikkat edilir. (d) Toplu olarak satın alınan malzemeler (cıvata, vida vb.) bir ambalaj içerisinde tedarik edilir. Söz konusu ambalaj, malzemenin geçerli özelliklerini, parça numarasını (P/N), parti (batch) numarasını ve miktarını belirtir. Malzemenin beraberindeki dokümanlar, geçerli özellikleri / standardı, parça numarasını (P/N), parti numarasını, miktarını ve imalatçı bilgisini içerir. Malzemenin farklı partilerden edinilmesi halinde, her bir partiye ilişkin kabul dokümanı temin edilir. |  |
| ##### GM 2 Tedarik.A.42 (b) Tedarikçi değerlendirmesi |  |
| (a) Komponent ve / veya malzemenin uygun bir durumda tedarik edildiğinden emin olmak için tedarikçinin kalite sisteminin ilk ve yinelenen değerlendirmesi için aşağıdaki unsurlar dikkate alınır: (1) Uygun güncel düzenlemelerin, verilerin (komponent yönetimi/ depolama verileri gibi) ve standartların mevcudiyeti; (2) Personelin eğitimi ve yeterlilik değerlendirmesi için standartlar ve prosedürler; (3) Raf ömrü kontrolü için prosedürler; (4) Elektrostatik duyarlı cihazların yönetimi ile ilgili prosedürler; (5) Komponentlerin ve malzemelerin alındığı kaynağı belirleme ile ilgili prosedürler; (6) Komponentlere ve malzemelere eşlik edecek belgeleri tanımlayan satın alma prosedürleri; (7) Komponentlerin ve malzemelerin kabul kontrolü için prosedürler; (8) Uygun depolama, kullanım ve bu tür bir ekipman gerektiğinde kalibrasyon sağlayan ölçüm ekipmanının kontrolü için prosedürler; (9) Komponentleri ve malzemeleri hasardan ve/veya bozulmadan korumak için uygun saklama koşullarını sağlamaya yönelik uygun prosedürler. Bu tür prosedürlerin, üreticilerin tavsiyelerine ve ilgili standartlara uygun olması sağlanır. (10) Tehlikeli maddelerin uygun taşınması için prosedürler de dahil olmak üzere, komponentlerin ve malzemelerin hasar ve bozulmadan korunmasına yönelik yeterli paketleme ve taşınması için prosedürler (örneğin, ICAO ve ATA spesifikasyonları); (11) Onaylanmamış şüpheli komponentlerin tespiti ve raporlanması için prosedürler; (12) Kurtarılamaz komponentlerin geçerli yönetmelik ve standartlara uygun olarak yönetimi için prosedürler; (13) Partilerin (batch) bölünmesi veya dağıtılması ve ilgili dokümanların yönetimi için prosedürler; (14) Sevk edilmiş bir komponentin daha sonra geçerli teknik verilere veya standarda uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alıcılara bildirilmesi için prosedürler; (15) Sevk edilen komponentlerin ve malzemelerin izlenebilir olmasını ve gerekirse geri çağrılabilmesini sağlamak için geri çağırma kontrol prosedürleri; (16) Kalite sisteminin etkinliğini izlemek için prosedürler. (b) (a) paragrafında belirtilen unsurları içeren bir kalite sistemine sahip resmi olarak tanınan standartlara göre sertifikalandırılmış tedarikçiler kabul edilebilir. Bu standartlar şunlardır: (1) EN/AS9120 ve OASIS veri tabanında listelenmiş; (2) ASA-100; (3) EASO 2012; (4) FAA AC 00-56 Bu tür tedarikçilerin kullanılması, kuruluşu, tedarik edilen komponentlerin ve malzemelerin uygun durumda olmasını ve IR.Tedarik.A.42'deki geçerli kriterleri karşılaması kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutmaz. (c) Tedarikçi değerlendirmesi, komponentin türü, tedarikçinin komponentin üreticisi, tip sertifikası sahibi veya bakım kuruluşu olup olmadığı veya hatta hava aracının AOG olması gibi özel durumlara bağlı olabilir. |  |
| ## IR Tedarik.A.42 (c) Komponentlerin birbirinden ayrılması |  |
| (i) Gayrifaal ve kurtarılamaz komponentler; faal komponentler, standart parçalar ve malzemelerden ayrılır. (ii) Kurtarılamaz olarak sınıflandırılan komponentlerin, belgelendirilmiş ömür sınırları uzatılmadığı veya SHT-21’e göre bir tamir çözümü onaylanmadığı sürece komponent tedarik sistemine tekrar girmelerine izin verilmez. |  |
| ##### AMC Tedarik.A.42 (c) |  |
| Komponentlerin birbirinden ayrılması (a) Gayri faal komponentlerin gelecekteki durumuna ilişkin bir karar alınıncaya kadar, bu tür komponentler kuruluşun kontrolü altında bulundurulur ve emniyetli bir mahalde ayrı muhafaza edilir. (b) Kurtarılamaz komponentler söz konusu olduğunda, kuruluş şunları yapar: (1) Bu tür komponenti uygun bir mahalde muhafaza etmek; (2) Elden çıkarmadan önce söz konusu komponentin ekonomik olarak düzeltilemez veya tamir edilemez biçimde tahrip edilmesini sağlamak; veya (3) Kurtarılamaz olduğunu belirtecek şekilde işaretlemek, komponetin sahibi ile anlaştığı durumlarda, kurtarılamaz bir komponenti, meşru uçuş dışı amaçlar için (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme gibi) kullanılmasına müsaade edebilir. Bu tür durumlarda, kullanılamayacak şekilde tahribat uygun olmayabilir. İşaretlemeye alternatif olarak, orijinal parça numarasını gösteren detayları veya etiketini sökebilir veya komponentlerin imhasına ilişkin bir kayıt tutar. |  |
| ##### GM Tedarik.A.42 (c) |  |
| Kullanılamayacak şekilde tahrip etme (a) Kullanılamayacak şekilde tahrip etme işlemi, söz konusu komponentleri kendi asıl kullanım amaçları için kalıcı bir şekilde kullanılamaz hale getirecek şekilde yapılır. Kullanılamaz şekilde tahrip edilen komponentlerin, civataların/vidaların yeniden kaplanması, kısaltılması, açılması, kaynak yapma, düzeltme-doğrultma, makinede işleme, temizleme, cilalama veya yeniden boyama gibi yollarla görünümünü hizmete elverişli hale getirecek şekilde kamufle edilmesi mümkün olmamalı veya üzerlerinde yeniden çalışma yapılamaz halde olmaları gerekmektedir. (b) Kullanılamaz şekilde tahrip etme, aşağıdaki prosedürlerin biri veya bunların kombinasyonu ile yerine getirilebilir: (1) Taşlama, (2) Yakma, (3) Önemli bir aksamın veya diğer dahili özelliğin sökülmesi, (4) Parçaların kalıcı olarak tahrip edilmesi, (5) Pürmüz veya testere ile delik açılması, (6) Eritme, (7) Testere ile pek çok küçük parçalara ayırma, (8) Duruma bağlı olmak kaydıyla Genel Müdürlük veya EASA tarafından kabul edilmiş herhangi bir diğer yöntem. (c) Aşağıda, tutarlı bir etkinlik sağlayamamaları sebebiyle başarı oranı düşük olan kullanılamaz şekilde tahribata ilişkin örnekler yer almaktadır: (1) Mühür vurma veya titreşimli kalem ile işaretleme, (2) Sprey boyama, (3) Küçük tahribatlar, yarıklar (kesikler) veya çekiç izleri, (4) Etiket veya işaretlemeler ile tanımlama, (5) Küçük delikler açma, (6) Testere ile sadece iki parçaya ayırma. |  |

| # Tablo-7 | # Kalite Sistemi |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.65 (a) Kalite sistemi kurulması |  |
| (a) Kuruluşun, aşağıdakileri içeren bir kalite sistemi kurması gerekir. 1. Hava aracı komponenti, parça ve malzemelerin gerekli standartlarla uyumluluğu ve bunların uçuşa elverişliliğini temin eden tedarik prosedürlerinin uygun olup olmadığını gözlemlemek amacıyla yürütülen bağımsız denetimlerdir. |  |
| ##### AMC Tedarik.A.65 (a) |  |
| 1. Kalite sisteminin başlıca amaçları, kuruluşun emniyetli bir ürün teslim edebilmesini garanti altına almak ve gereklilikler ile uyumlu olmasını sağlamaktır. 2. Kalite sisteminin ana unsurlarından biri bağımsız denetimlerdir. 3. Bağımsız denetim, kuruluşun bütün bir tedarik sürecini gerekli standartlara göre gerçekleştirme yeteneğinin tüm yönleriyle kontrol edildiği rutin örneklem kontrollerini içeren tarafsız bir süreçtir. 4. Bağımsız denetim, her 12 ayda bir SHT-Tedarik'e uygunluğun tüm yönleriyle kontrol edilmesini sağlar. Bağımsız denetim, bölünmemiş bütün bir uygulama olarak gerçekleştirilebilir veya programlanmış bir denetim planına göre 12 aylık süre içerisinde bölünebilir. 5. Bir denetimin gerçekleştirildiği her zaman, neyin kontrol edildiğini ve geçerli gereklilikler, prosedürler ve ürünlere karşı ortaya çıkan bulguları açıklayan bir rapor oluşturulur. 6. Denetimlerin bağımsızlığı, her zaman kontrol edilmekte olan görevden, prosedürden veya ürünlerden sorumlu olmayan personel tarafından gerçekleştirilmesi sağlanarak güvence altına alınır. Kalite denetimi personelinin yeterliliği kuruluş tarafından Genel Müdürlükçe uygun görülen el kitabı prosedürüne göre değerlendirilir. |  |
| ## IR Tedarik.A.65 (b) Kalite geri bildirim sistemi |  |
| ##### (b) Yürütülen bağımsız denetimler sonucunda oluşturulan raporlara karşılık olarak uygun düzeltici faaliyetlerin zamanında gerçekleştirilmesini ve bu faaliyetlerin IR Tedarik.A.30(b) kapsamında belirtilen kişi veya kişiler grubuna ve en nihayetinde sorumlu müdüre bildirilmesini sağlayan bir kalite geri bildirim sistemi kurulur. |  |
| ##### AMC Tedarik.A.65 (b) |  |
| ##### 1. Kalite sisteminin ana unsurlarından bir diğeri de kalite geri bildirim sistemidir. ##### 2. Kalite geri bildirim sistemi başka bir kuruluşa ya da kişiye sözleşme yoluyla devredilemez. Kalite geri bildirim sisteminin birincil görevi, bağımsız kalite denetimleri sonucunda tespit edilen tüm bulguların uygun bir şekilde araştırılmasını ve zamanında düzeltilmesini garanti altına almak ve sorumlu müdürün herhangi bir emniyet konusu ve SHT-Tedarik ile ne ölçüde uyum sağlandığına ilişkin bilgilendirilmesini sağlamaktır. ##### 3. Bağımsız kalite denetimi ve kalite geri bildirim sistemine ait tüm kayıtlar, referans verilen bulgunun kapatıldığı tarihten itibaren, hangisi daha uzun ise, en az 2 yıllık bir süreyle saklanır. |  |

| # Tablo-8 | # Kuruluşa İlişkin Değişiklikler |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.85 |  |
| Genel Müdürlüğün SHT-Tedarik ile uyumluluğun devam edip etmediği ve gerekirse onay sertifikasının değiştirilmesi kararına imkan tanımak amacıyla tedarik kuruluşu, aşağıdaki değişikliklerden herhangi birini yapmaya yönelik tüm önerilerini bu değişiklikler gerçekleşmeden önce Genel Müdürlüğe bildirir. Ancak, yönetim tarafından önceden bilinmeyen önerilmiş personel değişiklikleri söz konusuysa, bu tür değişiklikler ilk fırsatta bildirilir. 1. Kuruluşun adı; 2. Kuruluşun merkez adresi; 3. Kuruluşun ek adresleri; 4. Sorumlu müdür; 5. Tedarik.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişilerden herhangi biri. |  |

| # Tablo-9 | # Yetkinin Geçerliliği |
| --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.90 |  |
| (a) Onay, süre sınırlaması olmaksızın yayınlanır. Onay, aşağıdaki şartların sağlanmasına bağlı olarak geçerliliğini koruyacaktır: 1. Kuruluşun, EK-1 Tablo 11 kapsamında belirtilen bulguların ele alınmasına ilişkin hükümler gereğince SHT-Tedarik gerekliliklerini yerine getirmesi, 2. Bu Talimatın gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek için Genel Müdürlüğe kuruluşa erişim imkânı verilmesi, 3. Bu Talimatın EK-2’sinde beliritilen yetki belgesinin askıya alınmaması ve iptal edilmemesi, 4. SHY-33A kapsamında tanzim edilmiş yetki belgesinin geçerli olması, 5. Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen temdit ücretinin ödenmesi. |  |

| # Tablo-10 | # Bulgular |  |
| --- | --- | --- |
| ## IR Tedarik.A.95 Bulgu seviyeleri |  |  |
| (a) Seviye 1 bulgu, SHT-Tedarik gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan her türlü önemli uygunsuzluğu ifade eder. (b) Seviye 2 bulgu, SHT-Tedarik gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını düşürebilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye atması muhtemel olan her tür önemli uygunsuzluk halini ifade eder. (c) IR Tedarik.B.95’e göre bulgulara ilişkin bildirimi almasından sonra tedarik kuruluşu onayı sahibi, düzeltici önleyici faaliyetlere ilişkin bir eylem planı hazırlar ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir süre içerisinde söz konusu düzeltici faaliyetleri Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğün kabulüne sunar. |  |  |
| ## IR Tedarik.B.95 (a) Süre ve idari işlem |  |  |
| (a) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimler sırasında veya herhangi bir şekilde SHT-Tedarik gerekliliklerine yönelik bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aşağıda belirtilen işlemler yapılır: 1. Seviye 1 bulgular için, bulgunun kapsamına bağlı olarak bulgulara yönelik düzeltici faaliyetler tedarik kuruluşu tarafından başarılı bir şekilde tamamlanıncaya kadar tedarik kuruluşunun yetkisini tamamen ya da kısmen iptal etmek, sınırlandırmak ya da askıya almak. 2. Seviye 2 bulgular için, düzeltici faaliyetlerin kapatılma sürelerini bulguların içeriğine uygun olarak 3 aydan fazla olmayacak şekilde onaylamak ve yine bulguların içeriğine bağlı olarak bazı durumlarda bu süreyi üzerinde anlaşılacak olan tatmin edici bir düzeltici faaliyet eylem planı çerçevesinde uzatmak. |  |  |
| ## IR Tedarik.B.95 (b) Kapatılamayan bulgular |  | ##### AMC Tedarik.B.95 (b) |
| (b) Onaylanmış olan kapatma sürelerine uyulmadığı durumlarda tedarik kuruluşunun yetkisini tamamen ya da kısmen askıya almak için Genel Müdürlük tarafından işlem yapılır. |  | Tedarik kuruluşunun gerekli düzeltici faaliyetleri belirlenmiş olan süre içerisinde tamamlayamadığı durumlarda, Genel Müdürlüğün üç ayı geçmeyecek şekilde ilave süre vermesi sorumlu müdüre bildirmek kaydıyla uygun olabilir. İstisnai bazı durumlarda ve gerçekçi bir düzeltici faaliyet planı yürürlükteyse, Genel Müdürlük, en çok altı ay olan düzeltici faaliyet termin süresini özel olarak değiştirebilir, ancak böyle bir değişikliğin onaylanması için tedarik kuruluşunun geçmiş performansı göz önünde bulundurulur. |

# Tedarik Kuruluşu Yetki Belgesi

Genel Müdürlük tarafından düzenlenen Tedarik Kuruluşu Yetki Belgesi SHGM.UED.41466435.FR.3T doküman numarası ile tanımlanmaktadır.